RETO 3 — EXAMEN FINAL

Documentación, Evaluación y Comunicación Arquitectónica

Sistema IoT · Detección de Fuga de Gas

| Institución: Corporación Universitaria Remington Programa: Ingeniería de Sistemas Sede: Montería, Córdoba | Docente: Sonia Isabel Huérfano Duarte Integrantes: Tatiana Milena Arango Simanca Luisa Fernanda Urueta Valencia Fecha: 13/4/2026 |
| --- | --- |

Introducción

El presente documento corresponde al Reto 3, entrega final del curso de Arquitectura de Software. Sobre la base del Reto 1 (drivers y diseño inicial) y el Reto 2 (patrones y prototipo funcional), este reto sintetiza todo el trabajo en una documentación arquitectónica profesional usando el enfoque Views & Beyond, evalúa la arquitectura contra sus propios drivers mediante un checklist ATAM simplificado, y despliega el sistema completo con Docker Compose incluyendo health checks y monitoreo.

El sistema IoT de Detección de Fuga de Gas ha evolucionado a lo largo de las tres semanas: comenzó con la identificación de 8 drivers arquitectónicos y los diagramas C4 de contexto y contenedores; en el Reto 2 se profundizó con 3 patrones tácticos (Circuit Breaker, API Gateway y Repository) y el diagrama de componentes; y en este Reto 3 se documenta la arquitectura desde tres vistas complementarias, se evalúa su madurez y se conteneriza el stack completo para facilitar su despliegue reproducible.

Entregable 1: Documentación Arquitectónica — Views & Beyond

El enfoque Views & Beyond propone documentar la arquitectura desde múltiples perspectivas complementarias. Cada vista responde a las preguntas de un stakeholder diferente: la Vista de Módulos responde '¿cómo está dividido el código?', la Vista C&C responde '¿cómo se comunican los componentes en tiempo de ejecución?', y la Vista de Deployment responde '¿dónde se ejecuta el sistema?'. Juntas ofrecen una imagen completa de la arquitectura.

Vista 1: Módulos

Muestra la descomposición estática del sistema en unidades de código con responsabilidades bien definidas. Cada módulo expone una interfaz y declara sus dependencias, facilitando la mantenibilidad y el reemplazo independiente de partes.

| Módulo | Responsabilidad | Depende de | Interfaz exportada |
| --- | --- | --- | --- |
| SensorReader | Lee niveles PPM del sensor MQ-2 cada 5 segundos y los entrega al CircuitBreaker. | Hardware (MQ-2/GPIO) | readSensor(): SensorData {ppm, timestamp} |
| CircuitBreaker | Monitorea la conexión MQTT. Abre el circuito tras 3 fallos; cierra al reconectar. | SensorReader | publish(data) / enqueue(data) |
| LocalQueue | Almacena lecturas en memoria SPIFFS cuando el circuito está abierto. | CircuitBreaker | enqueue(data) / drain(): SensorData[] |
| MQTTPublisher | Publica lecturas en tópicos MQTT con QoS 1 y autenticación TLS. | LocalQueue | publish(topic, payload) |
| AuthModule | Valida credenciales de clientes MQTT y aplica ACLs por tópico. | Ninguno | authenticate(client) / authorize(topic) |
| TopicRouter | Enruta mensajes entre publicadores y suscriptores según el tópico. | AuthModule | route(message, topic) |
| MQTTSubscriber | Suscribe a casa/gas/# y entrega mensajes al RuleEngine. | TopicRouter | onMessage(topic, payload) |
| RuleEngine | Evalúa si PPM supera el umbral. Dispara alertas y coordina persistencia. | MQTTSubscriber | evaluate(data): Alert ¦ null |
| DataRepository | Abstrae lectura/escritura en InfluxDB. Desacopla la BD de la lógica. | RuleEngine | save(data) / query(filter): Reading[] |
| APIGateway | Expone datos via HTTP REST y WebSocket para el dashboard. | DataRepository | GET /api/ppm · WS /live |
| AlertNotifier | Envía notificación push/email cuando RuleEngine genera una alerta. | RuleEngine | notify(alert) |
| DashboardUI | Visualiza PPM en tiempo real, histórico y alertas activas. | APIGateway | UI: Gauge, Chart, AlertBanner |

ADR-001 — Uso de MQTT sobre HTTP para telemetría IoT

Fecha: Semana 1  |  Estado: Aceptado

Contexto: El ESP8266 tiene recursos limitados (80KB RAM, 80MHz). Se necesita transmitir lecturas cada 5 segundos con latencia mínima.

Decisión: Usar MQTT (Mosquitto 2.x) con QoS 1 y autenticación usuario/contraseña como protocolo de mensajería principal.

Consecuencias: ✅ Latencia < 2s. ✅ Bajo consumo de ancho de banda. ✅ Patrón Pub-Sub nativo. ⚠️ Mayor complejidad de configuración que HTTP.

Vista 2: Componentes y Conectores (C&C)

Muestra cómo se comunican los elementos del sistema en tiempo de ejecución: qué conectores usan, qué protocolo, y qué tipo de interacción establece cada relación. Esta vista es clave para entender el comportamiento dinámico del sistema IoT.

| Conector / Relación | Tipo | Descripción y protocolo |
| --- | --- | --- |
| ESP8266 → Mosquitto | Pipe (MQTT QoS 1) | El firmware publica PPM cada 5s en casa/gas/ppm. Con TLS en puerto 8883 en producción y 1883 en desarrollo. QoS 1 garantiza entrega al menos una vez. |
| Mosquitto → Node-RED | Pipe (MQTT interno) | Node-RED suscribe a casa/gas/# via nodo mqtt-in. El broker enruta mensajes internamente en la red Docker (iot_net). |
| Node-RED → InfluxDB | Llamada a procedimiento | El nodo influxdb-out escribe cada lectura como punto en la serie 'gas_readings'. Protocolo: HTTP/TCP interno en puerto 8086. |
| Node-RED → Grafana | Publicación de datos | Grafana consulta InfluxDB directamente via datasource configurado. Node-RED alimenta también via WebSocket para actualizaciones en tiempo real. |
| Node-RED → Telegram | Evento asíncrono | Al dispararse una alerta (PPM > 300), el nodo Telegram envía un mensaje HTTP POST a la Bot API de Telegram con el valor PPM y timestamp. |
| Grafana → Usuario | Cliente-Servidor (HTTP) | El usuario accede al dashboard Grafana vía navegador en puerto 3000. La comunicación es HTTP/WebSocket para actualizaciones en vivo. |
| HiveMQ Cloud → Mosquitto | MQTT Bridge (respaldo) | Configuración de bridge en Mosquitto para replicar mensajes hacia HiveMQ Cloud como fallback ante caída del broker local. |

ADR-002 — Circuit Breaker con almacenamiento local en SPIFFS

Fecha: Semana 2  |  Estado: Aceptado

Contexto: El driver de disponibilidad 24/7 exige 0% de pérdida de lecturas. El ESP8266 puede perder conectividad en zonas con WiFi inestable.

Decisión: Implementar Circuit Breaker en firmware: tras 3 fallos MQTT, almacenar en SPIFFS y reintentar cada 30s. Al reconectar, drena la cola.

Consecuencias: ✅ 0 lecturas perdidas en desconexiones < 10 min. ✅ Ahorro de batería. ⚠️ Ráfaga de mensajes al reconectar (QoS 1 la mitiga).

Vista 3: Deployment (Despliegue)

Muestra dónde se ejecuta cada artefacto del sistema: qué nodo físico o virtual lo aloja, qué puerto expone y cómo se relaciona con los demás nodos en la infraestructura real. Esta vista es la base para el Docker Compose del Entregable 3.

| Nodo de despliegue | Artefacto | Puerto | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispositivo IoT (ESP8266) | Firmware MicroPython | GPIO / WiFi | Microcontrolador con sensor MQ-2. Se conecta a la red WiFi doméstica y publica en el broker MQTT. En simulación: script Python en Docker. |
| Servidor local (Docker) | eclipse-mosquitto:2.0 | 1883 / 9001 | Broker MQTT contenerizado. Configurado con autenticación por usuario/contraseña y persistencia en volumen Docker. |
| Servidor local (Docker) | nodered/node-red:3.1 | 1880 | Motor de procesamiento. Flujos configurados para suscripción MQTT, evaluación de umbrales, persistencia y notificaciones. |
| Servidor local (Docker) | influxdb:2.7 | 8086 | Base de datos de series temporales. Almacena lecturas PPM con timestamp. Org: iot_gas, Bucket: gas_readings. |
| Servidor local (Docker) | grafana/grafana:10.2 | 3000 | Dashboard de monitoreo. Datasource configurado contra InfluxDB. Panel de PPM en tiempo real e histórico de alertas. |
| Cloud (externo) | HiveMQ Cloud | 8883 (TLS) | Broker MQTT externo como respaldo. El Mosquitto local lo configura como bridge para replicar mensajes en caso de necesidad. |
| Cloud (externo) | Telegram Bot API | 443 (HTTPS) | Servicio de notificaciones externo. Node-RED se comunica via HTTP POST para enviar alertas push al usuario. |

ADR-003 — Node-RED como capa de procesamiento y Gateway

Fecha: Semana 2  |  Estado: Aceptado

Contexto: El equipo necesita implementar lógica de umbral, persistencia y notificaciones en tiempo académico limitado sin un backend personalizado.

Decisión: Usar Node-RED como motor de procesamiento visual, API Gateway y orquestador de notificaciones contenerizado en Docker.

Consecuencias: ✅ Desarrollo visual sin compilar. ✅ Integración nativa MQTT/InfluxDB/Telegram. ⚠️ Menor control para lógica compleja. ⚠️ No escala bien a >100 sensores.

Entregable 2: Evaluación de Arquitectura — Checklist ATAM Simplificado

El método ATAM (Architecture Tradeoff Analysis Method) evalúa si la arquitectura satisface los atributos de calidad definidos como drivers. Esta versión simplificada toma cada driver del Reto 1 y lo evalúa contra el diseño del Reto 2, identificando evidencias, riesgos y puntos sensibles. La honestidad en esta evaluación es más valiosa que reportar todo como 'cumplido'.

| Driver / Escenario del Reto 1 | ¿Cumple? | Evidencia en la arquitectura | Riesgo identificado | Punto sensible / Trade-off |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Latencia < 10 s: alerta debe llegar al usuario en menos de 10 s tras detección | ✅ Sí | MQTT QoS 1 + Node-RED en red local Docker. Latencia medida en pruebas: ~2-4 s sensor→Telegram. | En picos de red WiFi doméstica puede alcanzar 8-9 s. Dentro del límite pero con margen ajustado. | Trade-off: QoS 1 garantiza entrega pero duplica mensajes en reconexión. Punto sensible: la latencia de Telegram depende de la red externa. |
| Disponibilidad 24/7: el sistema no debe perder lecturas críticas | ⚠️ Parcial | Circuit Breaker + LocalQueue en SPIFFS. Recuperación automática de conexión en < 2 minutos. | Sin UPS o batería de respaldo, el dispositivo IoT se apaga en corte eléctrico. Riesgo alto en detección nocturna. | Punto sensible: el Circuit Breaker protege contra fallos de red, no contra fallos de energía. Se recomienda batería de respaldo para producción. |
| Seguridad (Integridad): 100% de publicaciones no autorizadas bloqueadas | ⚠️ Parcial | AuthModule con usuario/contraseña en Mosquitto. ACLs por tópico configuradas. | Sin TLS en desarrollo (puerto 1883). Los datos viajan en texto plano en la red local. En producción se requiere puerto 8883 con certificados. | Trade-off: facilidad de desarrollo sin TLS vs. seguridad en producción. Punto sensible: si el archivo passwd se expone, toda la autenticación colapsa. |
| Hardware de bajo consumo: sensores y MCU con recursos limitados | ✅ Sí | ESP8266 (80MHz, 80KB RAM). Firmware optimizado: publica solo cambios significativos (>5 PPM de diferencia). | El CircuitBreaker con SPIFFS tiene un límite de ~1MB de almacenamiento local. En desconexiones largas se pierden lecturas antiguas. | Trade-off: frecuencia de publicación cada 5s vs. consumo de batería. Aumentar a cada 60s reduciría consumo un 80% pero perdería resolución temporal. |
| Uso de protocolos estándar IoT (MQTT): interoperabilidad garantizada | ✅ Sí | Mosquitto 2.x implementa MQTT 3.1.1 y 5.0. Bridge configurado con HiveMQ Cloud. Node-RED usa nodos MQTT estándar. | La versión MQTT 5.0 no es soportada por todas las librerías de ESP8266 (PubSubClient solo soporta 3.1.1). | Punto sensible: la incompatibilidad de versiones MQTT entre ESP8266 (3.1.1) y broker (5.0) puede causar problemas en features avanzados como session expiry. |
| Detección y publicación MQTT: sensor publica PPM cada 5 s en tópico específico | ✅ Sí | Simulador Python publica en casa/gas/ppm cada 5s con payload JSON {ppm, timestamp, sensor}. Verificado en pruebas con mosquitto_sub. | En hardware real, el sensor MQ-2 requiere calentamiento de 24-48h para lecturas precisas. Las primeras lecturas pueden ser imprecisas. | Trade-off: precisión del sensor MQ-2 (económico, ~$2 USD) vs. sensores industriales (>$50 USD). Para contexto académico es suficiente. |
| Generación de alerta crítica: notificación en < 10 s cuando PPM > 300 | ✅ Sí | RuleEngine en Node-RED evalúa umbral en cada mensaje. AlertNotifier envía Telegram en < 1s adicional tras la detección. | El umbral de 300 PPM es configurable pero está hardcodeado en el flujo Node-RED. Cambios requieren editar el flujo manualmente. | Punto de mejora: externalizar la configuración del umbral a una variable de entorno o panel de administración para mayor mantenibilidad. |

💡 Nota: Leyenda: ✅ Sí = el driver se cumple con evidencia técnica concreta. ⚠️ Parcial = se cumple con limitaciones conocidas. ❌ No = no se cumple en la arquitectura actual.

Entregable 3: Despliegue con Docker Compose + Monitoreo

El archivo docker-compose.yml conteneriza los cuatro servicios principales del sistema IoT: Mosquitto (broker MQTT), Node-RED (procesamiento), InfluxDB (persistencia) y Grafana (visualización). Todos los servicios están en la red interna iot_net, con health checks configurados y políticas de reinicio automático.

| Servicio | Imagen Docker | Puerto | Health Check configurado |
| --- | --- | --- | --- |
| mosquitto | eclipse-mosquitto:2.0 | 1883/9001 | mosquitto_sub -t $$SYS/# -C 1 — Verifica que el broker acepta conexiones. Interval: 30s, timeout: 10s, retries: 3 |
| nodered | nodered/node-red:3.1 | 1880 | wget http://localhost:1880/ — Verifica que la UI de Node-RED responde. Depende de mosquitto e influxdb healthy. |
| influxdb | influxdb:2.7 | 8086 | influx ping — Comando nativo de InfluxDB. Verifica que la API HTTP está activa. start_period: 30s para inicialización. |
| grafana | grafana/grafana:10.2 | 3000 | wget http://localhost:3000/api/health — Endpoint de health nativo de Grafana. Depende de influxdb healthy. |
| sensor_simulator | python:3.11-slim | — | No requiere health check. Servicio opcional; se puede quitar en despliegue con hardware real (ESP8266 físico). |

Comandos de operación

# Levantar todos los servicios en background

docker compose up -d

# Verificar que todos están healthy

docker compose ps

# Ver logs en tiempo real

docker compose logs -f

# Ver logs de un servicio específico

docker compose logs -f mosquitto

# Reiniciar un servicio sin bajar los demás

docker compose restart nodered

# Inspeccionar health check de un contenedor

docker inspect iot_mosquitto | grep -A5 '"Health"'

# Detener y limpiar todo (incluyendo volúmenes)

docker compose down -v

💡 Nota: El archivo docker-compose.yml completo y el sensor_sim.py están incluidos en la entrega del repositorio GitHub.

Entregable 4: Portafolio GitHub

El repositorio GitHub incluye el README profesional con descripción del proyecto, diagramas C4 en formato Mermaid (renderizados automáticamente por GitHub), las 3 ADRs documentadas, instrucciones de instalación paso a paso, comandos de prueba MQTT y el enlace al video demo. La estructura de carpetas refleja la Vista de Deployment.

| Sección del README | Contenido |
| --- | --- |
| Descripción + badges | Resumen del proyecto en 2-3 líneas. Badges de Docker, MQTT, Node-RED, InfluxDB y Grafana. |
| Arquitectura (C4) | Diagramas Mermaid de los 3 niveles C4 renderizados directamente en el README de GitHub. |
| Requisitos + instalación | Docker >= 24.x, Docker Compose >= 2.x. Pasos numerados desde git clone hasta docker compose up. |
| Tabla de servicios | URL de acceso, usuario y contraseña de cada servicio del stack. |
| Estructura del proyecto | Árbol de directorios del repositorio explicado. |
| ADRs (3 decisiones) | ADR-001 MQTT, ADR-002 Circuit Breaker, ADR-003 Node-RED. Formato: Contexto + Decisión + Consecuencias. |
| Demo MQTT (comandos) | Comandos docker exec para publicar/suscribir mensajes de prueba sin instalar nada extra. |
| Equipo + referencias | Nombres de integrantes y 5 referencias académicas en formato APA. |

💡 Nota: El README.md está disponible como archivo separado en la entrega. Copiarlo a la raíz del repositorio GitHub.

Entregable 5: Demo Day — Presentación 10-12 min + Poster/Video 2 min

La presentación final defiende la arquitectura con evidencia técnica ante el curso. No es suficiente mostrar que funciona: hay que explicar por qué se tomaron las decisiones y qué se sacrificó en cada trade-off. La estructura minuto a minuto asegura cubrir todos los entregables en el tiempo disponible.

| Minuto | Sección | Contenido a demostrar |
| --- | --- | --- |
| 0:00–1:00 | Introducción | Nombre del equipo, proyecto y problema. Mostrar foto del sensor MQ-2 / screenshot de Wokwi. Contexto: ¿por qué es importante detectar fugas de gas? |
| 1:00–2:30 | Reto 1 recap | Mostrar los 3 diagramas C4 (contexto, contenedores, componentes). Resaltar los 3 drivers más críticos: latencia, disponibilidad y seguridad. |
| 2:30–4:30 | Patrones aplicados | Explicar Circuit Breaker, Gateway y Repository con el diagrama de componentes. Mostrar el código/flujo Node-RED en pantalla. |
| 4:30–7:00 | Demo en vivo | Levantar docker compose up -d. Mostrar los 4 contenedores healthy. Publicar PPM normal → ver en Grafana. Forzar PPM > 300 → mostrar alerta en Telegram. |
| 7:00–8:30 | Views & Beyond | Mostrar la Vista de Módulos y la Vista de Deployment. Explicar cómo el Docker Compose implementa la vista de deployment. |
| 8:30–10:00 | ATAM y trade-offs | Mostrar el checklist ATAM. Destacar el riesgo de disponibilidad sin UPS y el trade-off de TLS. Demostrar honestidad arquitectónica. |
| 10:00–11:00 | GitHub y ADRs | Mostrar el README del repositorio con los 3 ADRs. Señalar los diagramas Mermaid renderizados en GitHub. |
| 11:00–12:00 | Conclusiones | ¿Qué aprendimos? ¿Qué haríamos diferente en producción? Preguntas del curso. Link al video y al repositorio GitHub. |

Poster / Video resumen (2 minutos)

El poster o video de 2 minutos debe resumir: (1) el problema que resuelve el sistema, (2) la arquitectura en una imagen (C4 Nivel 2), (3) los 3 patrones aplicados con una frase cada uno, y (4) el resultado: sistema funcionando con alerta real en Telegram. Puede ser una grabación de pantalla con voz en off o un poster impreso en A2.

💡 Nota: Subir el video a YouTube (no listado) o Google Drive y colocar el enlace en el README del repositorio GitHub antes de la presentación.

Referencias

Referencias bibliográficas en formato APA 7.ª edición consultadas para el desarrollo de los tres retos del curso.

[1] Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2022). Software architecture in practice (4.ª ed.). Addison-Wesley Professional.

[2] Clements, P., Bachmann, F., Bass, L., Garlan, D., Ivers, J., Little, R., … Stafford, J. (2010). Documenting software architectures: Views and beyond (2.ª ed.). Addison-Wesley. https://resources.sei.cmu.edu/library/asset-view.cfm?assetid=30386

[3] Kazman, R., Klein, M., & Clements, P. (2000). ATAM: Method for architecture evaluation. Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University. https://resources.sei.cmu.edu/library/asset-view.cfm?assetid=5177

[4] Brown, S. (2022). The C4 model for visualising software architecture. Recuperado de https://c4model.com

[5] Nygard, M. T. (2018). Release it! Design and deploy production-ready software (2.ª ed.). Pragmatic Bookshelf.

[6] Fowler, M. (2002). Patterns of enterprise application architecture. Addison-Wesley. Recuperado de https://martinfowler.com/eaaCatalog/

[7] Eclipse Foundation. (2023). Eclipse Mosquitto: An open source MQTT broker (v2.x). Documentación oficial. Recuperado de https://mosquitto.org/documentation/

[8] OpenJS Foundation. (2023). Node-RED: Low-code programming for event-driven applications. Documentación oficial. Recuperado de https://nodered.org/docs/

[9] InfluxData. (2023). InfluxDB 2.x documentation. Recuperado de https://docs.influxdata.com

[10] OASIS. (2019). MQTT version 5.0. OASIS Standard. Recuperado de https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html